- 二、海警超高速艇半浸桨推进装置国产化技术研究及应用

（一）单位名称：江龙船艇科技股份有限公司

（二）悬赏金额：200万元

（三）技术领域：高端装备制造

（四）项目简介：

1.半浸桨推进装置设计与可靠性分析研究，通过对半浸桨低速起滑及稳定性水动力计算、桨叶疲劳使用寿命计算、动力传动系统可靠性设计与载荷分析、液压操控系统可靠性设计与载荷分析、半浸桨推进装置匹配设计等进行研究；

2.关键零部件可靠性与极限状态考核测试研究，包括万向节联轴器疲劳性能考核测试、传动轴系极限载荷考核测试、液压系统可靠性与极限载荷测试、电控系统可靠性与兼容性测试等；

3.半浸桨推进装置样机制造与功能性试验研究，包括半浸桨推进装置样机制造与装配、半浸桨试验室力学性能试验、多单元装置联动与操控功能台架联调试验、装置负载与传动功能循环水池带载试验等；

4.半浸桨推进装置实船验证性考核试验研究，包括半浸桨力学性能实船航速验证试验、半浸桨推进装置回转操纵实船验证试验、半浸桨推进装置关键节点实船载荷测试试验、半浸桨推进装置实船长时高频次可靠性试验等；

5.半浸桨推进装置标准化体系研究，包括半浸桨推进装置设计标准、半浸桨推进装置制造标准、半浸桨推进装置装配与检验标准、半浸桨推进装置台架试验标准、半浸桨推进装置使用维护维修标准。

（五）主要技术难题：

- 1.低速航行状态半浸桨水动力设计技术

- 高速艇低速起滑时一般会存在一个阻力峰，而且低速起滑过程中船体重心、姿态的变化较大，此时半浸桨会处于全浸、半浸等不同浸深状态的动态调整，半浸桨自身的水动力性能往往是非常重要的。对于半浸桨的设计除了保证高航速时的推进效率，还要保持高速艇在低速时起滑较快，从高速降到低速时又能稳定航速，这需要对半浸桨在不同运行工况的水动力特性及其对船体受力的影响进行精心分析，获取影响其水动力特性的关键参数，也决定了半浸桨推进装置的整体力学性能水平。

- 2.半浸桨推进装置的可靠性分析技术

- 国产化的半浸桨推进装置能代替国外产品的最重要一个方面就是可靠性。在实船使用相对较少且实船数据相对缺乏的前提下，如何对各个关键零部件进行可靠性设计是十分重要的。需要在半浸桨设计阶段进行准确的载荷分析、强度分析、疲劳寿命分析，还需要基于产品应用特点，专项设计合理的试验验证方案来模拟或近似实船状态，获得关键零部件可靠性设计所需的直接数据。这是本项目研究的核心问题和难点所在。

- （六）悬赏预期达到的技术指标：

1.半浸桨力学性能与国外产品相当，整船适配航速≥50kn；

2.半浸桨推进装置纵倾角调节范围±7.5°、转舵角调节范围±20°；

3.装置液压联动部件无故障运行时间＞500小时；

4.装置动力传动系统无故障运行时间＞500小时；

5.装置电控系统无故障运行时间＞500小时；

6.半浸桨推进装置实船无故障考核＞200小时。

- （七）悬赏要求产出成果：

- 1.设计报告、研究报告、试验报告

- 半浸桨推进装置设计报告；

- 可靠性分析研究报告；

- 关键零部件极限载荷与可靠性测试分析报告；

- 半浸桨模型水动力试验报告；

- 装船陆上台架联调试验分析报告；

- 实船长时使用情况及分析报告；

- 项目技术总结报告。

- 2.设计图纸、工艺文件

- 半浸桨设计图纸；

- 关键零部件设计图纸；

- 加工工艺文件；

- 使用说明；

- 3.实物、模型

- 液压、电控系统；

- 半浸桨推进装置；

- 半浸式螺旋桨；

- 实船监测系统。

- 4.技术标准

- 半浸桨推进装置设计标准；

- 半浸桨推进装置制造标准；

- 半浸桨推进装置台架试验标准；

- 5.专利

- 半浸桨推进装置专利；

- 半浸桨联调测试方法专利；

- 半浸桨水池负载测试方法专利；

- 半浸桨实船长期监测系统专利。

- 企业联系方式：周桂英，0756-7725118，13928093559